ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ

Asus 604

- Настройка сетевой карты PC.

Включите компьютер и дождитесь загрузки операционной системы.

Далее необходимо настроить Ваш компьютер на автоматическое получение IP-адреса (в качестве DHCP-клиента).

  - Нажмите кнопку Пуск и перейдите в раздел Панель управления > Сеть и подключения к Интернету > Сетевые подключения.

  - В окне Сетевые подключения щелкните правой кнопкой мыши по соответствующему Подключению по локальной сети и выберите пункт Свойства в появившемся контекстном меню.

  - В окне Подключение по локальной сети – свойства, на вкладке Общие, в разделе Компоненты, используемые этим подключением выделите строку Протокол Интернета (TCP/IP). Нажмите кнопку Свойства

  - Установите переключатель в положение Получить IP-адрес автоматически. Нажмите кнопку OK

  - Нажмите кнопку ОК в окне Подключение по локальной сети – свойства. Теперь Ваш компьютер настроен на автоматическое получение IP-адреса.

- Настройка модема в режиме Маршрутизатора PPPoE

2.1.  Откройте интернет обозреватель (например Internet Explorer).

2.2.  В адресной строке наберите IP адрес вашего модема (по умолчанию 192.168.1.1). В появившемся окне введите имя пользователя «admin» и пароль «admin» и нажмите «OK».

2.3.  Выберите закладку «Adwanced Setup»,  «WAN» и нажмите «Add»

2.4. В открывшемся окне выставьте следующие параметры:

VPI: 0;

VCI: 33;

Service Category: UBR Without PCR

Нажмите «Next»

2.5. В открывшемся окне выберите следующие параметры:

Connection Type : PPP over Ethernet (PPPoE)

Encapsulation Mode: LLC/SNAP-BRIDGING;

Нажмите «Next»

2.6.  В открывшемся окне выберите следующие параметры:

PPP Password: пароль с карточки выданной при подключении;

PPP Username: имя пользователя с карточки выданной при подключении.

Нажмите «Next»

2.7.  В открывшемся окне ставим галочки напротив следующих параметров:

Enable NAT

Enable Firewall

Enable WAN Service

Нажмите «Next»

2.8.  В открывшемся окне нажмите «Save»

2.9. В открывшемся окне нажмите «Finish» и дождитесь перезагрузки модема

- Настройка модема на услугу IPTV (VoIP)

  - Выберите закладку «Advanced Setup», «WAN» и нажмите «Add»

  - В открывшемся окне выставьте следующие параметры:

VPI: 0;

VCI: 50;

Service Category: UBR Without PCR

Нажмите «Next»

  - В открывшемся окне выберите следующие параметры:

Connection Type: Bridging

Encapsulation Mode: LLC/SNAP-BRIDGING;

Нажмите «Next»

  - В открывшемся окне поставьте галочки напротив следующих параметров:

Enable Bridge Service

Нажмите «Next»

  - В открывшемся окне нажмите «Save»

  - В открывшемся окне нажмите «Finish» и дождитесь перезагрузки модема.

Для VoIP нужно сделать аналогичные действия с VCI = 40.

  - Перезагрузите модем с сохраненными настройками. Для этого выберите закладку «Management», «Access Controll» «Reboot Router», и нажмите «Save/Reboot». Дождитесь перезагрузки модема. На этом настройка модема завершена.