Настройка роутера QBR-1040W

- Настройка сетевой карты PC.

Включите компьютер и дождитесь загрузки операционной системы.

Далее необходимо настроить Ваш компьютер на автоматическое получение IP-адреса (в качестве DHCP-клиента).

  - Нажмите кнопку Пуск и перейдите в раздел Панель управления > Сеть и  подключения к Интернету > Сетевые подключения.

1.2.  В окне Сетевые подключения щелкните правой  кнопкой мыши по  соответствующему Подключению по локальной сети и выберите пункт Свойства в появившемся контекстном меню.

1.3. В окне Подключение по локальной сети – свойства, на вкладке Общие, в разделе Компоненты, используемые этим подключением выделите строку Протокол Интернета (TCP/IP). Нажмите кнопку Свойства.

1.4.  Установите переключатель в положение Получить IP-адрес автоматически. Нажмите кнопку OK.

1.5. 	Нажмите кнопку ОК в окне Подключение по локальной сети – свойства. Теперь Ваш компьютер настроен на автоматическое получение IP-адреса.

2. Настройка маршрутизатора

2.1.  Откройте интернет обозреватель (например Internet Explorer).

2.2. В адресной строке браузера наберите адрес шлюза 192.168.1.1. Попадаете  на стартовую страницу.

2.3. Обязательно обновите прошивку, следующим образом:

Нажмите «обзор», укажи путь файлу прошивки и нажмите UPLOAD

Ждите пока счетчик дойдет до нуля  и следите, чтобы не отключалось электропитание от роутера

2.4. В строке «версия ПО» Вы увидите название обновленной прошивки 1.1.13ru.rt.1040w_4m

2.5.  Настройки для услуги «Интернет» специально делать не нужно, т.к. услуга уже настроена «по-умолчанию» по протоколу DHCP:

Если для авторизации используется протокол РРРоЕ, то в меню «Тип подключения» выберите соответствующий режим и пропишите логин/пароль:

Нажмите применить.

2.6.  Для настройки портов для IPTV выберите порты по количеству ТВ-приставок:

2.7.  Настройка WI-FI.  В  строке SSID измените имя  сети  на  любую  другую,  например, ROSTELECOM_N квартиры

Нажмите применить

В меню «Безопасность» нужно ввести только пароль на сеть – любой набор знаков, например N договора

Нажмите применить.