ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ

QBR 1040W

| Технология: | FTTb |
| --- | --- |
| Действует для прошивок: | 3.0.4.RU.ALL.1041WUv2S |

| Инструкции и прошивки расположены на: | http://cpe-soft.mts-nn.ru |
| --- | --- |
| LIST_CPE-FIRMWARE.xls – список актуальных прошивок /Router/Firmware – каталог с прошивками /Router/Manual – каталог с инструкциями |  |
| Дата изменения: | 21.03.16 |

Подключение по технологии FTTb

v

Вкл/

Выкл

LAN порты

4

3

2

1

WAN порт

питание

STB

TV

ПК

UTP

Коммутатор доступа

UTP

UTP

UTP

ip-телефон

Настройка сетевой карты ПК

Данные настройки справедливы для ОС Windos XP.

Необходимо настроить ваш компьютер на автоматическое получение IP-адреса (в качестве DHCP-клиента).

  - Нажмите кнопку «Пуск» и перейдите в раздел «Панель управления > Сеть и подключения к Интернету > Сетевые подключения».

  - В окне «Сетевые подключения» щелкните правой кнопкой мыши по соответствующему «Подключению по локальной сети» и выберите пункт «Свойства» в появившемся контекстном меню.

  - В окне «Подключение по локальной сети – свойства», на вкладке «Общие», в разделе «Компоненты, используемые этим подключением» выделите строку «Протокол Интернета (TCP/IP)». Нажмите кнопку «Свойства».

Установите переключатель в положение «Получить IP-адрес автоматически». Нажмите кнопку «OK».

  - Нажмите кнопку «ОК» в окне «Подключение по локальной сети – свойства». Теперь Ваш компьютер настроен на автоматическое получение IP-адреса.

Подготовка роутера

Если вы не уверены, что роутер с настройками по умолчанию. Тогда включите роутер, дождитесь его загрузки – минуты 2, нажмите и удерживаете в течении 5-7с кнопку Reset, на нижней панели роутера. Роутер должен перезагрузиться, это будет видно по световой индикации.

Отсоедините патчкорд (кабель) провайдера (отсоединить от WAN порта) и подключитесь своим патчкордом к LAN порту роутера  запустите web-браузер  в адресной строке введите IP-адрес роутера, по умолчанию 192.168.0.1  если роутер с настройками по умолчанию, то вас попросят изменить логин/пароль для доступу к WEB-интерфейсу роутера, введите новый пароль  кнопка «ОК».

Важно!!! Новый пароль нужно задать нетривиальный – не admin123 и т.п., его длина должна быть не менее 8 символов, должны быть задействованы символы из a-z, A-Z, 0-9. Запишите его и передадите абоненту, абонент должен его сохранить (закрепить лист с паролем на роутере).

Выберете кнопку «Ручная настройка». При первой настройке нужно указать S/N роутера: перейдите в подраздел «Администрирование  Статус»  в поле «Серийный номер» введите S/N роутера (указан на нижней панели роутера)  примените ввод  перезагрузите роутер по питанию.

Обновление прошивки роутера

Перейдите «Администрирование  Обновление ПО»  сравните значение в поле «Версия ПО» с последней актуальной для данной модели прошивкой  в случае необходимости в обновлении нажмите кнопку «Browse..» (предварительно скачав прошивку)  выберете на ПК файл с актуальной прошивкой  кнопка обновить  дождитесь обновления роутера.

Особенности настройки роутера

Важно!!! При дальнейшей настройке роутера, когда вы сохраняете какие-либо изменения, вам будет предлагаться перезагрузить роутер. Если вы окончательно настроили роутер, нажмите кнопку «Перезагрузить сейчас», если нет – кнопка «Перезагрузить позже» либо «Следующий сервис».

Имейте в виду, что настройки вступят в силу только после перезагрузки роутера!

Настройка беспроводной сети Wi-Fi

Перейдите в подраздел «Беспроводная сеть  Основная сеть»  в поле «Идентификатор SSID» введите имя беспроводной сети  все остальные настройки по умолчанию  ниже кнопка «Применить».

Перейдите в подраздел «Беспроводная сеть  Безопасность»  в поле «Разделяемый ключ» введите пароль доступа к беспроводной сети  все остальные настройки по умолчанию  выше кнопка «Применить».

Пример настройка подключения

Настройка подключения к сети выполняется в соответствии с данными, предоставленными ОАО Ростелеком при заключении договора. При отсутствии данных перед настройкой маршрутизатора свяжитесь с технической поддержкой Ростелекома. У вас может быть использованы одна или несколько услуг. В случае нескольких услуг нужно узнать дополнительно номера VLAN_ID для настройки маршрутизатора.

Примеры услуг и номеров VLAN (в случае нескольких услуг):

доступ к услуге PPPoE (DHCP)  - через VLAN с тегом VLAN 300

доступ к услуге IPTV - через VLAN с тегом VLAN 500

доступ к услуге VoIP (IP телефонии) - через VLAN с тегом VLAN 400

  - Для одной услуги

    - Настройка PPPoE. Одна услуга

- В случае если для подключения к сети Интернет вам выдали пароль и логин.

- Перейдите в подраздел «Настройка Интернет  Настройка WAN»  в поле «Выберите виртуальный WAN-интерфейс» должно стоять значение «1»  в поле «Тип доступа» выберете «PPPoE»  в полях «Имя пользователя»/«Пароль» введите логин/пароль  все остальные настройки по умолчанию  ниже кнопка «Применить».

    - Настройка DHCP. Одна услуга

- В случае если для подключения к сети Интернет не требуется пароль и логин.

Перейдите в подраздел «Настройка Интернет  Настройка WAN»  в поле «Выберите виртуальный WAN-интерфейс» должно стоять значение «1»  в поле «Тип доступа» выберете «DHCP»  все остальные настройки по умолчанию  ниже кнопка «Применить».

    - Настройка IPTV (VoIP). Одна услуга

Перейдите в подраздел «Настройка Интернет  Настройка VLAN»  	активируйте поле «Включить VLAN»  в колонке «Ethernet/Wireless» найдите LAN порт, к которому подключается STB(SIP-телефон), – «Ethernet PortX»  для этой строки активируйте колонку «Включить»  из списка в колонке «Правило переадресации» выберете «Bridge»  ниже кнопка «Применить».

5

5

Важно!!! С тех портов, которые вы выбрали, роутер станет недоступен

  - Для нескольких услуг (TriplePlay)

В этом случае вам нужно внести дополнительные действия к настройкам, указанным в п. 5.1.x. Теперь будем использовать значение VLAN_ID для соответствующей услуги (см. начало п.5.).

Проделайте действия из пункта 5.1.1 (5.1.2)  действия из пункта 5.1.3 до «Применить»  для порта, к которому подключается STB(SIP-телефон) активируйте колонку «Tag»  в поле колонки «VID(1-4090)» укажите VLAN_ID для IPTV(VoIP)  из списка в колонке «Приоритет» выберете для IPTV –  «5», для VoIP –  «6».

Далее приводятся действия для:

- строк с оставшимися записями «Ethernet PortX» – LAN порты,

- строка с записью «Wireless 1 Primary AP»  – Wi-Fi,

- строка с записью «Service 1» – WAN-соединение с номером 1.

Активируйте колонку «Включить»  из списка в колонке «Правило переадресации» выберете «NAT»  активируйте колонку «Tag»  в поле колонки «VID(1-4090)» укажите VLAN_ID для PPPoE (DHCP)  ниже кнопка «Применить».

300

300

300

500

400

5

6

300