ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ

ZTE ZXHN H298A

| Технология: | FTTb |
| --- | --- |
| Действует для прошивок: | ROS T11 ¦ T14 |
| Дополнительные услуги | IP камера |

| Инструкции и прошивки расположены на: | http://cpe-soft.mts-nn.ru |
| --- | --- |
| LIST_CPE-FIRMWARE.xls – список актуальных прошивок /Router/Firmware – каталог с прошивками /Router/Manual – каталог с инструкциями |  |
| Дата изменения: | 6.02.2018 |

Подключение по технологии FTTb

LAN порты

1

WAN

порт

2

3

4

FXS порты

1

2

питание

STB

TV

ПК

Коммутатор доступа

UTP

ip-телефон

UTP

UTP

UTP

Вкл /

Выкл

Настройка сетевой карты ПК

Данные настройки справедливы для ОС Windos XP.

Включите компьютер и дождитесь загрузки операционной системы.

Далее необходимо настроить Ваш компьютер на автоматическое получение IP-адреса (в качестве DHCP-клиента).

Нажмите кнопку Пуск и перейдите в раздел Панель управления > Сеть и подключения к Интернету > Сетевые подключения.

  - В окне Сетевые подключения щелкните правой кнопкой мыши по соответствующему Подключению по локальной сети и выберите пункт Свойства в появившемся контекстном меню.

  - В окне Подключение по локальной сети – свойства, на вкладке Общие, в разделе Компоненты, используемые этим подключением выделите строку Протокол Интернета (TCP/IP). Нажмите кнопку Свойства.

  - Установите переключатель в положение Получить IP-адрес автоматически. Нажмите кнопку OK.

  - Нажмите кнопку ОК в окне Подключение по локальной сети – свойства. Теперь Ваш компьютер настроен на автоматическое получение IP-адреса.

Подготовка маршрутизатора

Если вы не уверены, что роутер с настройками по умолчанию, тогда нажмите и удерживаете (секунд 7) кнопку Reset, на задней стороне роутера.

Подключение к web-интерфейсу.

  - Отсоедините патчкорд (кабель) провайдера (отсоединить от WAN порта) и подключитесь своим патчкордом к LAN порту роутера.

  - Запустите web-браузер например Internet Explorer.

  - В адресной строке web-браузера введите IP-адрес маршрутизатора (по умолчанию -http://192.168.0.1). Нажмите клавишу Enter.

  - При заводских настройках будет запрос на установление пароля для стандартной уч.записи admin.

<пароль>

<пароль>

Задаем нетривиальный пароль – <пароль> длинной не менее 8 символов, содержащий строчные буквы лат. алфавита [a-z], минимум одну прописную [A-Z], минимум одну арабскую цифру [0-9], минимум один из символов [!@#$%^&*]. Например <пароль> = zDoro#0t. Нажимаем кнопку OK.

  - Появится запрос на установку названия/пароля для W-Fi сети (WLAN) диапазона 2.4 ГГц и 5 ГГц. Задаем название (SSID) и нетривиальный пароль по аналогии с п.2.4 (не должен совпадать с паролем из п.2.4) для каждого диапазона – <название_1> / <пароль_1> и <название_2> / <пароль_2>.

<название_1>

<название_2>

<пароль_1>

<пароль_2>

Жмем кнопку Дальше.

  - Появится окно с основной информацией о настройках управления роутером и сети WLAN. Абонент должен записать их. Жмем кнопку Завершить.

  - Через некоторое время должна появиться страница аутентификации. Введите имя пользователя и пароль для учетной записи admin/superadmin – <имя>, <пароль>.

Если вам не требуется настройка VoIP, то <имя> = admin, в противном случае – superadmin. Для admin пароль задавался в п.2.4. Жмем кнопку Завершить.

<имя>

<пароль>

  - Проверьте актуальность вашей прошивки из списка, указанного в начале инструкции. Для этого перейдите в подраздел Управление и диагностика > Статус.

  - Если  программное обеспечение устарело, следует его обновить. Перейдите в подраздел Управление и диагностика > Статус > Системное администрирование > Обновление програмного обеспичения. Выберите файл с прошивкой на вашем ПК – конпка Choose File. Далее нажмите кнопку Обновление програмного обеспичения.

  - После обновления проверьте, что прошивка удачно загрузилась – см. п. 2.8.

Настройка беспроводной сети Wi-Fi

- Настройка WLAN была сделана на этапе 2.5. Ниже приведена инструкция, если вы хотите внести изменения в настройки.

Перейдите в подраздел Локальная сеть > Беспроводное соединение > Основные параметры WLAN > Настройка WLAN сетей (SSID). Настройка безопасности основной WLAN на 2.4 ГГц – список SSID1 (2.4GHz), основной WLAN на 5 ГГц – список SSID5 (5GHz).

Ниже приведен пример для  основой WLAN в диапазоне 2.4 ГГц – SSID1 (2.4GHz). Указываем название – <название> и пароль – <пароль>. Пароль задается в  нетривиальном виде по аналогии с п.2.4 (не должен совпадать с паролем из п.2.4). Жмем кнопку Подтвердить.

<название>

<пароль>

Пример настройка подключения

Настройка подключения к сети выполняется в соответствии с данными, предоставленными ПАО Ростелеком при заключении договора. При отсутствии данных перед настройкой маршрутизатора свяжитесь с технической поддержкой Ростелекома. У вас может быть использованы одна или несколько услуг. В случае нескольких услуг нужно узнать дополнительно номера VLAN_ID для настройки маршрутизатора.

Примеры услуг и номеров VLAN (в случае нескольких услуг):

доступ к услуге PPPoE (DHCP)  - через VLAN с тегом 300 (далее <vlan_internet>)

доступ к услуге IPTV - через VLAN с тегом 500 (далее <vlan_iptv>)

доступ к услуге VoIP (IP телефонии) - через VLAN с тегом 400 (далее <vlan_voip>)

доступ к услуге IP_Camera  - через VLAN , как у PPPoE

Удаление настроек, заданных по умолчанию

Перейдите в подраздел Интернет > WAN > Ethernet. Вам нужно удалить только соединения с названием IPoE Static и PPPoE (соединение IPoE DHCP должно остаться!!!!). Для этого в строчке названия указанных соединений нажмите на иконку удаления.

Для одной услуги

Настройка PPPoE. Одна услуга

В случае если для подключения к сети Интернет вам выдали пароль – <пароль> и логин – <логин>.

Перейдите в подраздел Интернет > WAN > Ethernet. Нажмите кнопку Создать новый элемент. В выпадающем списке задайте следующие параметры:

- Имя подключения – PPPoE,

- Имя пользователя – <логин>,

- Пароль – <пароль>,

- Маршрут по умолчанию – отметить,

- остальные параметры по умолчанию,

Ниже нажмите кнопку Подтвердить.

<логин>

<пароль>

PPPoE

Настройка DHCP. Одна услуга

Если подключение к сети Интернет у вас автоматическое (вам не выдали логин и пароль).

Перейдите в подраздел Интернет > WAN > Ethernet. Нажмите кнопку Создать новый элемент. В выпадающем списке задайте следующие параметры:

- Имя подключения – DHCP,

- Тип канала – IP,

- Тип IP – DHCP,

- Маршрут по умолчанию – отметить,

- остальные параметры по умолчанию,

Ниже нажмите кнопку Подтвердить.

DHCP

Настройка Static. Одна услуга

Если для подключения к сети Интернет вам выдали IP-адрес.

Перейдите в подраздел Интернет > WAN > Ethernet. Нажмите кнопку Создать новый элемент. Пусть для примера вам выдали IP-адрес = 89.109.7.34/29, тогда в выпадающем списке задайте следующие параметры:

- Имя подключения – Static,

- Тип канала – IP,

- Тип IP – Статический,

- IP Адрес – 89.109.7.34,

- Маска подсети – 255.255.255.248 (перевод /29 в октетный формат),

- Шлюз – 89.109.7.33 (подсеть – 89.109.7.33 + 1),

- DNS1 – 213.177.96.201,

- DNS2 – 213.177.97.201,

- Маршрут по умолчанию – отметить,

- остальные параметры по умолчанию,

Ниже нажмите кнопку Подтвердить.

Static

89

109

7

34

255

255

255

248

89

109

7

33

213

177

96

201

213

177

97

201

Настройка IPTV | IP_Camera. Одна услуга

Перейдите в подраздел Интернет > WAN > Ethernet. Нажмите кнопку Создать новый элемент. В выпадающем списке задайте следующие параметры:

- Имя подключения – IPTV или Камера в зависимости от услуги,

- Тип – Мостовое соединение,

- остальные параметры по умолчанию,

Ниже нажмите кнопку Подтвердить.

IPTV

Укажите локальные порты, к которым подключаются IPTV приставка / IP камера, исключая порт, через который вы настраиваете роутер. Для этого перейдите в подраздел Интернет > Привязка портов, выберите соединение IPTV, укажите порты. Ниже нажмите кнопку Подтвердить.

- Для примера выбраны порты 3 и 4 – LAN3, LAN4.

Настройка VoIP. Одна услуга

- Приведен пример для платформы IMS.

- Для услуги SIP-телефонии (VoIP) вам должен быть выдан логин – <+7831xxxxxxx>, пароль – <пароль>.

- Для настройки VoIP нужно зайти на роутер под уч. записью superadmin!!!!

Перейдите в подраздел Интернет > WAN > Ethernet. Нажмите кнопку Создать новый элемент. В выпадающем списке задайте следующие параметры:

- Имя подключения – VoIP,

- Список сервисов – VoIP,

- Тип канала – IP,

- Тип IP – DHCP,

- остальные параметры по умолчанию,

Ниже нажмите кнопку Подтвердить.

VoIP

Перейдите в подраздел VoIP > Основной. В выпадающем списке SIP учетная запись1 задайте следующие параметры:

- SIP учетная запись – <+7831xxxxxxx>,

- Имя пользователя для авторизации – <+7831xxxxxxx>@nn.ims.volga.rt.ru,

- Пароль – <пароль>,

Ниже нажмите кнопку Подтвердить.

<+7831xxxxxxx>

<+7831xxxxxxx>@nn.ims.volga.rt.ru

<пароль>

Перейдите в подраздел VoIP > SIP протокол. В выпадающем списке задайте следующие параметры:

- Первичный прокси сервер – nn.ims.volga.rt.ru,

- Первичный исходящий сервер – 10.52.250.201,

- Регистрация истекла – 3600,

- остальные параметры по умолчанию,

Ниже нажмите кнопку Подтвердить.

nn.ims.volga.rt.ru

10.52.250.201

3600

Для нескольких услуг (TriplePlay)

Как указывалось в начале п.4.2 вам должны выдать номера VLAN для каждой из услуг – <vlan>.

В этом случае вам нужно внести дополнительные действия к настройкам, указанным в п.п. 4.2, прежде сохранения настроек в разделе Интернет > WAN > Ethernet (для каждой из услуг). Добавляем следующие параметры перед сохранением соединения (услуги):

- выполняем действия для услиги по соответствуещему п.п.4.2,

- VLAN – Включить,

- VLAN ID – <vlan>,

- остальные параметры по умолчанию,

Ниже нажмите кнопку Подтвердить.

<vlan>

Услуги добавляем последовательно.

Проверка доступа в интернет

Перейдите в раздел Интернет > Статус > Статус подключения Ethernet. В этом разделе указаны сетевые настройки (IP-адрес/шлюз/DNS) для услуги – соединения Internet, VoIP. Для IPTV таких параметров нет, это соединение на роуторе – мостовое (bridge).

Дополнительно нужно проверить статус регистрации VoIP. Для этого перейдите в подраздел VoIP > Статус > VoIP статус. Для строки с Телефон 1 значение статус – Свободен.